Hálózati Infrastruktúra Tervezése és Kivitelezése

Ózd,2026.03.10	Készítette: Bari Jázmin, Székely Máté, Kabai Balázs

Tartalom

Hálózati Infrastruktúra Tervezése és Kivitelezése	1

1.	A projekt célja	3

2. Eszközök bemutatása	4

3. Fizikai topológia	6

4. Logikai topológia és eszközkonfiguráció	7

5. Eszközök konfigurációja	8

6. Címezési terv	9

7. VLAN struktúra	10

8. Biztonság	11

9. Hálózati szolgáltatások konfigurálása	12

GYÁR1 hálózati felépítése	14

GYÁR2 hálózati felépítése	15

KÖZPONTI hálózati felépítés	16

10. Tesztelés és validáció	17

- A projekt célja

. A projekt célja egy közepes méretű vállalat három telephelyből álló hálózati infrastruktúrájának megtervezése, kialakítása és tesztelése. A kialakított rendszernek nemcsak a jelenlegi üzleti és technikai igényeket kell kiszolgálnia, hanem hosszú távon is bővíthetőnek, megbízhatónak és biztonságosnak kell maradnia. Ennek érdekében a tervezés során kiemelt szerepet kapott a skálázhatóság, a redundancia és a megfelelő biztonsági megoldások alkalmazása.

A hálózatnak biztosítania kell a folyamatos belső kommunikációt a felhasználók és rendszerek között, stabil és gyors internetkapcsolatot, valamint a telephelyek közötti biztonságos adatcserét. A különböző helyszínek közötti kommunikáció elsődlegesen MPLS alapú WAN kapcsolaton keresztül valósul meg, amely nagy megbízhatóságot és alacsony késleltetést biztosít, míg tartalék megoldásként IPsec VPN kapcsolat is kiépítésre kerül, garantálva a szolgáltatás folytonosságát hálózati hiba esetén is.

A hálózat három fő telephelyből áll, amelyek különböző funkciókat látnak el:

- Központi telephely – itt található az adatközpont, a szerverek és a hálózat menedzsmentje. Ez a hálózat központi eleme, ahol a kritikus szolgáltatások működnek.

- Gyár1 telephely – a gyártási és logisztikai folyamatok támogatására szolgál, ahol fontos a stabil és gyors adatkapcsolat a rendszerek között.

- Gyár2 telephely – az ügyfélszolgálati és értékesítési tevékenységek mellett IoT rendszereket is üzemeltet, ezért itt kiemelten fontos a hálózat szegmentálása és a biztonság.

A rendszer több alapvető szolgáltatást és funkciót biztosít. Lehetővé teszi a belső vállalati kommunikációt, beleértve a fájlmegosztást, központi hitelesítést és különböző üzleti alkalmazások elérését. Biztosítja az internetkapcsolatot minden telephely számára, megfelelő védelemmel ellátva. A telephelyek közötti kapcsolat MPLS hálózaton keresztül történik, amelyet egy biztonságos IPsec VPN tartalék kapcsolat egészít ki.

A hálózat VLAN alapú szegmentációt alkalmaz, amely lehetővé teszi a különböző részlegek és funkciók logikai elkülönítését. Ez nemcsak a hálózat áttekinthetőségét növeli, hanem jelentős biztonsági előnyöket is biztosít. Külön VLAN-ba kerülnek például az irodai eszközök, a szerverek és az IoT eszközök is. Az IoT hálózat elkülönítése különösen fontos, mivel ezek az eszközök gyakran alacsonyabb biztonsági szinttel rendelkeznek, így potenciális kockázatot jelenthetnek.

A biztonság több szinten is megvalósul: tűzfalak, hozzáférés-szabályozás, titkosított kommunikáció és hitelesítési mechanizmusok alkalmazásával. A cél egy olyan védelmi rendszer kialakítása, amely minimalizálja a külső és belső fenyegetések kockázatát.

A hálózat felépítése egy jól bevált hierarchikus modell szerint történik, amely három fő rétegre bontható:

- Core Layer (maghálózat) – ez a hálózat gerince, amely nagy sebességű adatátvitelt biztosít a különböző részek között. Fő feladata a gyors és megbízható forgalomirányítás.

- Distribution Layer (elosztási réteg) – ez a réteg végzi a routing feladatokat a különböző hálózati szegmensek között, valamint itt valósulnak meg a biztonsági és forgalomszabályozási mechanizmusok.

- Access Layer (hozzáférési réteg) – ezen a szinten csatlakoznak a végfelhasználói eszközök, például számítógépek, nyomtatók és IoT eszközök. Ez a réteg biztosítja a hálózat elérését a felhasználók számára.

A fenti kialakítás eredményeként egy jól strukturált, átlátható és hatékonyan működő hálózati rendszer jön létre, amely képes kiszolgálni egy modern vállalat működési igényeit.

2. Eszközök bemutatása

A hálózati infrastruktúra kialakítása során különböző aktív eszközök kerültek alkalmazásra, amelyek biztosítják a hálózat megbízható működését, biztonságát és skálázhatóságát. A választásnál fontos szempont volt, hogy az eszközök vállalati környezetben is stabilan működjenek, és támogassák a szükséges szolgáltatásokat.

A következőkben az alkalmazott eszközök részletes bemutatása olvasható:

Routerek (Cisco 1941)
A routerek a hálózat központi elemei, amelyek az OSI modell harmadik rétegén (hálózati réteg) működnek. Fő feladatuk a különböző hálózatok közötti adatforgalom irányítása. A projekt során Cisco 1941 típusú routerek kerültek alkalmazásra, amelyek megbízható és széles körben használt vállalati eszközök.
Ezek az eszközök támogatják a statikus és dinamikus útvonalválasztást, például OSPF és EIGRP protokollok segítségével, így a hálózat rugalmasan és hatékonyan tud alkalmazkodni a változásokhoz. Biztosítják az Inter-VLAN kommunikációt, lehetővé téve a különböző logikai hálózatok közötti adatcserét.
A routerek felelősek a belső hálózat internethez való csatlakoztatásáért is, amely NAT (Network Address Translation) és PAT (Port Address Translation) technológiák alkalmazásával valósul meg. Emellett VPN kapcsolatok kialakítására is alkalmasak, így biztosítják a telephelyek közötti titkosított, biztonságos kommunikációt.

Switch-ek (Cisco Catalyst 2960)
A switch-ek az OSI modell második rétegén (adatkapcsolati réteg) működnek, és a hálózat végponti eszközeinek közvetlen csatlakozását biztosítják. A projektben Cisco Catalyst 2960 típusú switch-ek kerültek telepítésre.
Feladatuk a hálózati forgalom hatékony továbbítása MAC címek alapján, valamint a hálózat logikai felosztása VLAN-ok segítségével. A VLAN-ok lehetővé teszik, hogy egy fizikai hálózat több elkülönített logikai részre legyen bontva, növelve ezzel a biztonságot és az átláthatóságot.
A switch-ek támogatják a trunk linkek használatát, amelyeken keresztül több VLAN forgalma is továbbítható egyetlen fizikai kapcsolaton. Az STP (Spanning Tree Protocol) gondoskodik arról, hogy ne alakuljanak ki hurkok a hálózatban, míg a port security funkció megakadályozza az illetéktelen eszközök csatlakozását.

Tűzfal (Cisco ASA)
A tűzfal a belső hálózat és a külső, internetes környezet közötti védelmi vonalat képezi. A Cisco ASA eszköz stateful packet inspection technológiát alkalmaz, amely nemcsak az egyes csomagokat vizsgálja, hanem a teljes kapcsolat állapotát is figyelembe veszi.
Feladata a bejövő és kimenő forgalom szabályozása, a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása, valamint a hálózat védelme különböző támadásokkal szemben, például DoS támadások ellen. Emellett kezeli a NAT/PAT működést, VPN végpontként szolgál, és támogatja a DMZ (demilitarizált zóna) kialakítását, ahol a publikus szolgáltatások biztonságosan elkülönítve működhetnek.

Szerverek (Linux és Windows Server)
A hálózati szolgáltatások biztosításáért különböző szerverek felelnek. A Linux alapú szerverek olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, mint a DHCP (dinamikus IP-cím kiosztás), DNS (névfeloldás) és webszolgáltatások. Ezek stabil, rugalmas és költséghatékony megoldást kínálnak.
A Windows Server elsősorban a felhasználók és jogosultságok kezelésére szolgál. Active Directory segítségével központilag kezelhetők a felhasználói fiókok, csoportok és hozzáférések. Emellett lehetőséget biztosít csoportházirendek (GPO-k) alkalmazására és fájlmegosztási szolgáltatások működtetésére.

Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)
A hálózat vezeték nélküli részét Wi-Fi infrastruktúra alkotja, amely elsősorban az IoT eszközök és mobil kliensek kiszolgálását végzi. A biztonság érdekében WPA3 titkosítás és 802.1X alapú hitelesítés került bevezetésre.
A különböző felhasználási célok elkülönítése érdekében több SSID került kialakításra, például egy vállalati és egy IoT hálózat, így a forgalom logikailag szétválasztható és jobban kontrollálható.

IoT eszközök és kommunikáció
Az IoT eszközök, mint például ESP32 mikrokontrollerek, szenzorok és okostelefonok, külön VLAN-ba kerültek, ezzel növelve a hálózat biztonságát. Ezek az eszközök MQTT protokoll segítségével kommunikálnak egy központi brokerrel, amely egy Raspberry Pi eszközön fut.
A hozzáférések szigorúan korlátozottak, az IoT eszközök csak a működésükhöz szükséges szolgáltatásokat érhetik el, így minimalizálva a potenciális biztonsági kockázatokat.

Végponti eszközök és WAN kapcsolat
A hálózat végponti eszközei közé tartoznak az asztali számítógépek, laptopok és mobil eszközök, amelyek a felhasználók számára biztosítják a különböző hálózati szolgáltatások elérését.
A különböző telephelyek közötti kapcsolat WAN hálózaton keresztül valósul meg, amely lehet MPLS alapú, vagy tartalék megoldásként IPsec VPN-t használ, biztosítva a folyamatos és biztonságos adatkapcsolatot.

Összességében az alkalmazott eszközök egy stabil, biztonságos és jól skálázható hálózati rendszert alkotnak, amely megfelel egy modern vállalati környezet követelményeinek.

3. Fizikai topológia

A fizikai topológia a hálózat eszközeinek tényleges elhelyezkedését és összeköttetéseit mutatja be. A projekt egy három telephelyes, hierarchikus és részben redundáns vállalati hálózatot valósít meg, amely biztosítja a stabil működést, a könnyű bővíthetőséget és a hibák gyors lokalizálhatóságát.

A hálózat három fő részből áll. A központi hálózat magában foglal két redundáns routert, egy tűzfalat, a WAN/Cloud kapcsolatot és a core switchet. Ez a rész biztosítja az internetkapcsolat kezelését, a telephelyek közötti kommunikációt, valamint a belső hálózat biztonságát. A két router redundáns működésével és virtuális gateway használatával a rendszer magas rendelkezésre állást garantál. A core switch összeköti a központi eszközöket, trunk kapcsolatokat biztosítva a további hálózati szegmensek felé.

A Gyár 1 telephely a gyártási folyamatokat támogatja. Egy access switch biztosítja a végponti eszközök (PC, laptop, szerver) csatlakozását. Minden eszköz közvetlenül a switch-hez kapcsolódik, amely uplink kapcsolaton keresztül csatlakozik a központi hálózathoz. A telephely fizikai topológiája csillag alapú, ami lehetővé teszi a hibák gyors lokalizálását és az egyszerű bővíthetőséget.

A Gyár 2 telephely az értékesítési és IoT rendszereket tartalmazza. A helyi switch biztosítja a kapcsolatot a végponti eszközök, szerverek és IoT eszközök között, míg a helyi router kezeli a telephelyi forgalmat és VPN kapcsolat kialakítására is képes. A Wi-Fi hálózat külön SSID-ket használ a vállalati és az IoT eszközök számára, biztonságukat WPA3 titkosítás és 802.1X hitelesítés biztosítja. Az IoT eszközök (ESP32 mikrokontrollerek, okostelefonok, szenzorok) külön VLAN-ban és izolált fizikai szegmensben helyezkednek el, MQTT protokoll segítségével kommunikálva a központi brokerrel. A hozzáférésük korlátozott, csak a szükséges szolgáltatások engedélyezettek.

A hálózatban többféle fizikai kapcsolat található, amelyeket érdemes kiemelni:

- Ethernet kábellel csatlakoznak a végpontok a switch-ekhez és a routerekhez

- Trunk linkek a switch-ek és a core kapcsolat között

- WAN kapcsolat a központi routereken keresztül biztosítja a telephelyek közötti kommunikációt

A hálózat strukturált kábelezést használ, UTP Cat5e/Cat6 kábelekkel, patch panelek segítségével, rack szekrényekben elhelyezve. Ez a kialakítás jól skálázható, redundáns, és lehetővé teszi a hibák gyors lokalizálását. Bár előfordulhat switch vagy router meghibásodás, illetve uplink kiesés, a rendszer redundanciával, backup linkekkel és monitoring rendszerrel biztosítja a folyamatos működést.

4. Logikai topológia és eszközkonfiguráció

A logikai topológia a hálózat működését és az adatforgalom irányát mutatja, függetlenül a fizikai elhelyezkedéstől. A három telephely közötti kommunikáció VLAN-ok és IP-alhálózatok segítségével valósul meg, a forgalmat a megfelelő routerek, switch-ek és tűzfalak irányítják.

A routerek IP-címek alapján irányítják a csomagokat a hálózatok között. A központi routerek statikus és OSPF protokollt használnak, így automatikusan választják ki a legrövidebb útvonalat. Inter-VLAN routingot is kezelnek, NAT/PAT segítségével a belső hálózat IP-címei publikussá alakíthatók, VPN végpontokkal biztosítva a telephelyek közötti titkosított kapcsolatot.

A switch-ek VLAN-ok elkülönítését és a végponti forgalom kezelését végzik. MAC-cím alapján továbbítják a kereteket, trunk linkeken több VLAN forgalmát kezelik, a Spanning Tree Protocol pedig megelőzi a hurkok kialakulását. Port security és 802.1X hitelesítés biztosítja az illetéktelen eszközök elleni védelmet.

A tűzfal (Cisco ASA) a belső hálózat és a WAN között helyezkedik el, stateful inspection segítségével figyeli a forgalmat. ACL-ekkel szűri a csomagokat, kezeli a NAT/PAT-t, VPN végpontokat biztosít, véd a DoS támadások ellen, és kezeli a DMZ hálózatot.

A szerverek logikailag VLAN-okhoz vannak rendelve. Linux szerverek DHCP-t, DNS-t és webes szolgáltatásokat nyújtanak, míg Windows Server a felhasználókezelést és csoportházirendeket biztosítja.

A hálózat vezeték nélküli szegmense az IoT eszközöket szolgálja. WPA3 és 802.1X biztosítja a védelmet, külön SSID-ket használva vállalati és IoT eszközöknek. Az IoT eszközök logikailag külön VLAN-ban működnek, MQTT protokollon keresztül kommunikálnak a központi brokerrel, hozzáférésük korlátozott.

A fő IP-cím struktúra és VLAN-ok:

- Központi hálózat: 10.0.0.0/24, Core VLAN 1

- Gyár 1 telephely: 10.1.0.0/24, VLAN 10

- Gyár 2 telephely: 10.2.0.0/24, VLAN 20

- IoT eszközök: 10.3.0.0/24, VLAN 30

A logikai topológia előnye, hogy a forgalom szegmentált, biztonságos és könnyen menedzselhető, miközben a VLAN-ok és a routing biztosítják a hatékony telephelyek közötti kommunikációt.

5. Eszközök konfigurációja

A hálózati eszközök konfigurációja biztosítja a logikai topológia megfelelő működését és a különböző hálózati szolgáltatások elérhetőségét. A projekt során a routerek, switch-ek, tűzfal és szerverek konfigurációi a Cisco Packet Tracer környezetben kerültek kialakításra, amely lehetőséget biztosított a teljes hálózat szimulációjára és tesztelésére. A kész konfigurációk ezt követően szöveges (.txt) formátumban exportálásra kerültek, így dokumentálhatók és később is visszaállíthatók vagy módosíthatók. A beállítások kialakításának fő célja a stabil és hatékony forgalomirányítás, a magas szintű biztonság, valamint a VLAN-okkal megvalósított logikai szegmentáció volt.

A routerek konfigurációja kulcsfontosságú szerepet tölt be a hálózat működésében. Ennek során minden interfészhez egyedi IP-cím került hozzárendelésre, valamint az interfészek aktiválása is megtörtént. A dinamikus útvonalválasztás érdekében az OSPF (Open Shortest Path First) protokoll került beállításra, amely automatikusan képes kezelni a hálózatban bekövetkező változásokat, és mindig az optimális útvonalat választja ki az adatcsomagok számára.
A routerek végzik az Inter-VLAN routing feladatát is, amely lehetővé teszi a különböző VLAN-ok közötti kommunikációt. Emellett konfigurálásra került a NAT (Network Address Translation) és PAT (Port Address Translation), amelyek biztosítják, hogy a belső, privát IP-címeket használó hálózat elérje az internetet. A telephelyek közötti biztonságos adatátvitel érdekében VPN végpontok is kialakításra kerültek, amelyek titkosított csatornát hoznak létre a hálózatok között.

A switch-ek konfigurációja a hálózat szegmentálásának és a végponti kapcsolatok kezelésének alapját képezi. A konfiguráció során létrehozásra kerültek a szükséges VLAN-ok, majd a fizikai portok hozzárendelése történt meg az adott VLAN-okhoz. A trunk linkek beállítása lehetővé teszi, hogy több VLAN forgalma egyetlen fizikai kapcsolaton keresztül haladjon át a hálózati eszközök között.
A Spanning Tree Protocol (STP) aktiválása biztosítja, hogy ne alakuljanak ki hálózati hurkok, amelyek komoly működési problémákat okozhatnának. A biztonság növelése érdekében port security került bevezetésre, amely korlátozza, hogy egy adott porthoz milyen eszközök csatlakozhatnak. Ezt egészíti ki a 802.1X hitelesítés, amely biztosítja, hogy csak megfelelően azonosított és engedélyezett eszközök férjenek hozzá a hálózathoz.

A tűzfal (Cisco ASA) konfigurációja a hálózat védelmének egyik legfontosabb eleme. A konfiguráció során hozzáférés-vezérlési listák (ACL-ek) kerültek létrehozásra, amelyek meghatározzák, hogy milyen forgalom engedélyezett vagy tiltott a hálózaton belül és kívül. A tűzfal kezeli a NAT/PAT működést is, valamint VPN végpontként is szolgál, biztosítva a titkosított kommunikációt a telephelyek között.
Emellett a tűzfal képes a bejövő és kimenő forgalom folyamatos ellenőrzésére, és védelmet nyújt különböző támadások, például DoS (Denial of Service) ellen. A DMZ (demilitarizált zóna) kezelése lehetővé teszi, hogy a nyilvánosan elérhető szolgáltatások elkülönített, biztonságos környezetben működjenek, csökkentve a belső hálózat kitettségét.

A szerverek konfigurációja biztosítja a hálózat működéséhez szükséges alapvető és kiegészítő szolgáltatásokat. A Linux alapú szerverek DHCP szolgáltatást nyújtanak, amely automatikusan kiosztja az IP-címeket a hálózati eszközök számára, valamint DNS szolgáltatást, amely a domain nevek IP-címekké történő feloldását végzi. Ezen kívül webes alkalmazások is futnak rajtuk, amelyek a felhasználók számára biztosítanak különböző szolgáltatásokat.
A Windows Server környezetben az Active Directory szolgáltatás került beállításra, amely központi felhasználó- és jogosultságkezelést tesz lehetővé. A csoportházirendek (Group Policy) segítségével egységes szabályok alkalmazhatók a felhasználókra és eszközökre, például biztonsági beállítások vagy szoftverhasználati korlátozások formájában. A szerverek megfelelő VLAN-okhoz rendelése biztosítja, hogy a szolgáltatások elkülönítve és biztonságosan működjenek.

A konfigurációs fájlok áttekintése a főbb eszközök esetén az alábbi fő elemeket tartalmazza:

- Routerek: IP-címzés, interfész konfiguráció, OSPF, Inter-VLAN routing, NAT/PAT, VPN

- Switch-ek: VLAN-ok, port hozzárendelések, trunk linkek, STP, port security, 802.1X

- Tűzfal: ACL-ek, NAT/PAT, VPN végpontok, DMZ kezelés, DoS elleni védelem

- Szerverek: DHCP, DNS, webszolgáltatások, Active Directory, csoportházirendek

Ezek az egymással összehangolt konfigurációk egy egységes rendszert alkotnak, amely biztosítja a hálózat stabil működését, a telephelyek közötti folyamatos kommunikációt, valamint a felhasználók és az IoT eszközök biztonságos és szabályozott hozzáférését a szolgáltatásokhoz.

6. Címezési terv

A címezési terv célja, hogy minden eszköz és hálózati szegmens egyértelműen azonosítható legyen, a forgalom hatékonyan irányítható legyen, és a hálózat biztonságosan szegmentált maradjon. A projektben minden telephelyhez és eszközkategóriához külön alhálózat tartozik, így a hálózat könnyen menedzselhető, átlátható és a jövőben egyszerűen bővíthető. A jól megtervezett IP-címzés alapfeltétele a stabil működésnek és a hibakeresés hatékonyságának is.

A hálózat IP-cím struktúrája logikusan felépített, telephelyenként és funkciónként elkülönített tartományokra bontva. Ez lehetővé teszi, hogy már az IP-cím alapján is azonosítható legyen egy adott eszköz helye és szerepe a hálózatban.

Központi hálózat (Core): 10.0.0.0/24
Ez a tartomány a hálózat központi részéhez tartozik, ahol a kritikus infrastruktúra elemei találhatók. Ide tartoznak a routerek, a tűzfalak, valamint a menedzsment eszközök IP-címei. A Core VLAN (VLAN 1) biztosítja a hálózati gerinchálózat működését és a különböző telephelyek közötti kommunikáció alapját. Ebben a szegmensben kiemelten fontos a stabilitás és a biztonság, mivel innen történik a teljes hálózat irányítása.

Gyár 1 telephely: 10.1.0.0/24
A Gyár1 telephely külön alhálózatot kapott, amely a gyártási és logisztikai rendszerek kiszolgálását végzi. A VLAN 10-hez tartozó IP-címek a végponti eszközök (például munkaállomások) és az itt működő szerverek számára vannak fenntartva. Az elkülönítés biztosítja, hogy a gyártási rendszerek forgalma ne keveredjen más telephelyek vagy funkciók adatforgalmával, ezáltal növelve a teljesítményt és a biztonságot.

Gyár 2 telephely: 10.2.0.0/24
Ez az alhálózat az ügyfélszolgálati, értékesítési és részben IoT rendszerek működését támogatja. A VLAN 20-ba tartozó eszközök közé tartoznak a felhasználói végpontok, valamint egyes speciális rendszerek. A külön alhálózat alkalmazása lehetővé teszi, hogy a forgalom szabályozható legyen, és szükség esetén korlátozható legyen a hozzáférés más hálózati szegmensekhez.

IoT szegmens: 10.3.0.0/24
Az IoT eszközök külön hálózati tartományba (VLAN 30) kerültek, ami kiemelten fontos biztonsági szempontból. Az IoT eszközök – például szenzorok, mikrokontrollerek és egyéb intelligens eszközök – gyakran sérülékenyebbek, ezért elkülönítésük csökkenti a potenciális támadási felületet. Ebben a szegmensben az eszközök csak a működésükhöz szükséges szolgáltatásokat érhetik el, például egy központi szervert vagy MQTT brokert.

A VLAN-okhoz rendelt IP-címek biztosítják, hogy a hálózati eszközök logikailag elkülönítve kommunikáljanak, még akkor is, ha fizikailag ugyanazon az infrastruktúrán helyezkednek el. A DHCP szerverek automatikusan kiosztják az IP-címeket a megfelelő VLAN-okban, így a végponti eszközök gyorsan, manuális konfiguráció nélkül tudnak csatlakozni a hálózathoz. Ez csökkenti a konfigurációs hibák lehetőségét és egyszerűsíti az üzemeltetést.

A címezési terv több szempontból is előnyös. Egyrészt a hálózati forgalom könnyen nyomon követhető és menedzselhető, mivel jól elkülönített tartományokban zajlik. Másrészt a szegmentáció révén a különböző telephelyek és eszköztípusok (például IoT és felhasználói eszközök) izoláltan működnek, ami növeli a biztonságot. Emellett a biztonsági szabályok – például tűzfal- vagy hozzáférés-szabályozási listák – egyszerűen alkalmazhatók IP-címek vagy VLAN-ok alapján.

A struktúra további előnye, hogy lehetővé teszi a hálózat jövőbeli bővítését. Új eszközök vagy akár új telephelyek integrálása is könnyen megvalósítható anélkül, hogy a meglévő rendszert jelentősen át kellene alakítani.

Összességében ez a címezési terv biztosítja, hogy minden eszköz egyértelműen azonosítható legyen, a hálózat logikusan felépített maradjon, és a működés stabil, biztonságos és jól skálázható legyen.

7. VLAN struktúra

A VLAN-ok (Virtual Local Area Network) a hálózat logikai szegmentálására szolgálnak. Segítségükkel a különböző telephelyek és eszközkategóriák forgalma elkülöníthető, a hálózat biztonságosabbá, áttekinthetőbbé és hatékonyabban menedzselhetővé válik. A VLAN-ok csökkentik a broadcast-forgalmat, és lehetővé teszik a hálózati erőforrások szabályozott elérését.

A projekt VLAN-struktúrája a következő:

- VLAN 1 – Core VLAN:
A központi hálózati eszközök, például a core switch, a routerek és a tűzfal csatlakoznak ide. Ez a VLAN biztosítja a telephelyek közötti fő adatforgalmat és az internetkapcsolat kezelését.

- VLAN 10 – Gyár 1:
Ebbe a VLAN-ba tartoznak a gyár 1 telephelyén található végponti eszközök, mint a PC-k, laptopok, valamint a helyi szerverek. A VLAN 10 elkülöníti a gyári forgalmat, így csökkentve a broadcast-forgalmat és növelve a biztonságot.

- VLAN 20 – Gyár 2:
A gyár 2 telephelyén működő VLAN a végponti eszközök, Wi-Fi hálózat és IoT eszközök forgalmát kezeli. A VLAN 20 biztosítja, hogy az IoT eszközök és a felhasználói eszközök forgalma elkülönüljön, csökkentve a hálózati kockázatokat.

- VLAN 30 – IoT szegmens:
Az IoT eszközök, mint az ESP32 mikrokontrollerek, szenzorok és okostelefonok, külön VLAN-ban működnek. Ez az elkülönítés biztonságos hozzáférést biztosít a vállalati hálózattól függetlenül, és könnyen kezelhetővé teszi a hozzáférési szabályokat.

Technikai megvalósítás:

- A switch-ek trunk linkeken keresztül továbbítják a VLAN-ok közötti forgalmat.

- A Spanning Tree Protocol (STP) megakadályozza a hurkok kialakulását, biztosítva a hálózat stabil működését.

- Port security és 802.1X hitelesítés biztosítja, hogy csak az engedélyezett eszközök csatlakozzanak a VLAN-okhoz.

Előnyök:

- A hálózat logikailag elkülönített, a forgalom szabályozott és biztonságos

- A broadcast-forgalom csökken, növelve a teljesítményt

- Könnyen bővíthető új VLAN-okkal vagy telephelyekkel

- Biztonsági szabályok és ACL-ek egyszerűen alkalmazhatók a VLAN-okhoz

Ez a VLAN-struktúra lehetővé teszi, hogy minden eszköz a megfelelő logikai szegmensben működjön, a forgalom átlátható legyen, és a hálózat mind a felhasználók, mind az IoT eszközök számára biztonságos maradjon.

8. Biztonság

A hálózati infrastruktúra tervezése során kiemelt figyelmet kapott a biztonság, mivel az adatok védelme és a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása alapvető követelmény egy modern hálózatban. A rendszer több szinten biztosít védelmet, beleértve a hozzáférés-szabályozást, a hálózati forgalom szűrését, valamint a peremvédelem kialakítását.

Az egyik legfontosabb biztonsági megoldás az Access Control List (ACL) alkalmazása, amely lehetővé teszi a hálózati forgalom szabályozását. Az ACL-ek segítségével meghatározható, hogy mely eszközök vagy alhálózatok kommunikálhatnak egymással. A konfiguráció során külön figyelmet kapott az érzékeny adatok védelme, például a szerver VLAN-ok elérésének korlátozása. Csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező kliensek férhetnek hozzá ezekhez az erőforrásokhoz, így csökkentve az illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A hálózat szegmentálása VLAN-ok segítségével szintén fontos biztonsági szerepet tölt be. Az egyes részlegek (pl. adminisztráció, vendéghálózat, szerverek) külön VLAN-ba kerültek, így logikailag elkülönülnek egymástól. Ez megakadályozza, hogy egy esetleges támadás könnyen átterjedjen a teljes hálózatra. Az inter-VLAN forgalom szabályozása routing és ACL-ek kombinációjával történik.

A vezeték nélküli hálózat biztonságának növelése érdekében WPA3 titkosítás került alkalmazásra, amely jelenleg az egyik legbiztonságosabb Wi-Fi titkosítási eljárás. Emellett a hálózat támogatja a 802.1X alapú hitelesítést, amely biztosítja, hogy csak hitelesített felhasználók és eszközök csatlakozhassanak a hálózathoz. Ez különösen fontos vállalati környezetben, ahol a hozzáférés szigorúan szabályozott.

A hálózat peremén egy hardveres tűzfal került elhelyezésre (például Cisco ASA vagy pfSense), amely elsődleges védelmi vonalként működik az internet felől érkező fenyegetésekkel szemben. A tűzfal feladata a bejövő és kimenő forgalom ellenőrzése, valamint a nem engedélyezett kapcsolatok blokkolása. A konfiguráció során csak a szükséges portok és szolgáltatások kerültek megnyitásra, minimalizálva ezzel a támadási felületet.

A hálózat biztonságát tovább növeli a NAT (Network Address Translation) alkalmazása, amely elrejti a belső IP-címeket a külső hálózatok elől. Ez megnehezíti a támadók számára a belső struktúra feltérképezését. A PAT (Port Address Translation) segítségével több eszköz is használhat egyetlen publikus IP-címet, miközben a belső hálózat továbbra is rejtve marad.

Összességében a kialakított biztonsági megoldások több rétegű védelmet biztosítanak, amelyek együttesen hatékonyan csökkentik a hálózatot érő kockázatokat. A hozzáférések szabályozása, a hálózat szegmentálása, a titkosítás és a tűzfal alkalmazása mind hozzájárulnak egy stabil és biztonságos infrastruktúra megvalósításához.

9. Hálózati szolgáltatások konfigurálása

A hálózat megfelelő működéséhez elengedhetetlen különböző hálózati szolgáltatások bevezetése és konfigurálása. Ezek a szolgáltatások biztosítják az eszközök közötti kommunikációt, a központi erőforrások elérését, valamint a felhasználók hatékony munkavégzését.

A rendszer egyik alapvető eleme a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szolgáltatás, amely automatikusan oszt IP-címeket a hálózati eszközök számára. Ennek segítségével elkerülhető a manuális konfigurációból adódó hibák lehetősége, valamint jelentősen leegyszerűsödik az új eszközök hálózatba való integrálása. A DHCP szerver külön tartományokat kezel az egyes VLAN-ok számára, így biztosítva a megfelelő címezési struktúrát és a hálózati szegmentáció fenntartását.

A DNS (Domain Name System) szolgáltatás felelős a domain nevek IP-címekké történő feloldásáért. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyen megjegyezhető nevekkel érjék el a különböző szervereket és szolgáltatásokat, ahelyett hogy IP-címeket kellene használniuk. A belső hálózatban saját DNS szerver került kialakításra, amely gyorsabb és biztonságosabb névfeloldást biztosít.

A hálózatban működik egy HTTP/HTTPS szerver is, amely webes szolgáltatásokat biztosít a felhasználók számára. A HTTPS használata titkosított kommunikációt tesz lehetővé, így az adatátvitel biztonságos módon történik. Ez különösen fontos olyan esetekben, amikor érzékeny adatokat kezel a rendszer.

A Linux alapú kiszolgáló további feladata a mentési (backup) szolgáltatás biztosítása. A rendszeres adatmentés lehetővé teszi az adatok visszaállítását egy esetleges hiba vagy adatvesztés esetén. A mentések ütemezetten történnek, így minimálisra csökkenthető az adatvesztés kockázata.

A Windows szerver környezetben az Active Directory (AD) szolgáltatás került bevezetésre, amely központi felhasználó- és jogosultságkezelést biztosít. Ennek segítségével a rendszergazdák hatékonyan tudják kezelni a felhasználói fiókokat, csoportokat és hozzáférési jogosultságokat. Az AD integráció lehetővé teszi az egységes hitelesítést a hálózat különböző erőforrásaihoz.

A Windows szerver további fontos funkciója a fájl- és nyomtatómegosztás, amely lehetővé teszi a közös erőforrások használatát a hálózatban. A felhasználók jogosultságok alapján férhetnek hozzá a megosztott mappákhoz és eszközökhöz, ami növeli a biztonságot és az adatvédelem szintjét.

Az üzemeltetés megkönnyítése érdekében bevezetésre került az automatizált szoftverterítés (Csoportházirend – GPO) is. Ennek segítségével a szükséges alkalmazások központilag telepíthetők a kliens gépekre, így biztosítható az egységes szoftverkörnyezet és csökkenthető az adminisztrációs idő.

Összességében a hálózati szolgáltatások megfelelő konfigurálása hozzájárul a rendszer stabil, biztonságos és hatékony működéséhez.

GYÁR1 hálózati felépítése

A GYÁR1 hálózati szegmens egy külön VLAN-ba szervezett egységet alkot, amely biztosítja az ott található eszközök elkülönített és biztonságos működését. A hálózat központi eleme egy Layer 2 switch, amelyhez a végponti eszközök csillag topológiában kapcsolódnak.

A gyárban több különböző típusú eszköz található, beleértve asztali számítógépeket, laptopokat és egy szervert. Ezek az eszközök a switch-en keresztül kommunikálnak egymással, valamint a felsőbb rétegek (distribution/core) felé is ezen az eszközön keresztül történik a forgalom továbbítása.

A switch trunk kapcsolaton keresztül csatlakozik a központi switch-hez, amely lehetővé teszi a VLAN-ok közötti kommunikációt (inter-VLAN routing) a felsőbb rétegben elhelyezett routerek segítségével. A gyár saját alhálózattal rendelkezik, amely DHCP segítségével automatikusan oszt IP-címeket a csatlakozó eszközök számára.

A gyárban található szerver helyi szolgáltatásokat biztosít, például fájlmegosztást vagy alkalmazásokat, amelyek csak az adott VLAN-on belül érhetők el, kivéve, ha az ACL-ek másképp nem szabályozzák.

A biztonság érdekében a GYÁR1 hálózata el van különítve a többi gyártól, és a kommunikáció szabályozása ACL-ek segítségével történik.

GYÁR2 hálózati felépítése

A GYÁR2 hálózat egy speciális funkciókat ellátó szegmens, amely elsősorban IoT és mobil eszközöket szolgál ki. A központi elem itt is egy switch, amelyhez vezetékes és vezeték nélküli eszközök egyaránt csatlakoznak.

A vezeték nélküli kapcsolatot egy SOHO router biztosítja, amely Wi-Fi hálózatot szolgáltat az okoseszközök, például okostelefonok számára. A vezeték nélküli hálózat WPA3 titkosítással védett, biztosítva a biztonságos adatátvitelt.

A gyárban található eszközök között szerepel:

- Raspberry Pi (IoT vezérlés)

- ESP32 mikrokontroller

- laptop

- szerver

Ezek az eszközök külön VLAN-ba vannak szervezve, amely lehetővé teszi az IoT eszközök izolálását a többi hálózati szegmenstől. Ez különösen fontos biztonsági szempontból, mivel az IoT eszközök gyakran sebezhetőbbek.

A switch uplink kapcsolaton keresztül csatlakozik a központi hálózathoz, így biztosítva az internetelérést és a többi hálózati szegmenssel való kommunikációt. Az adatforgalom szabályozása ACL-ek segítségével történik, különösen az IoT eszközök korlátozása érdekében.

KÖZPONTI hálózati felépítés

A központi hálózat (KÖZPONT) a teljes infrastruktúra egyik legfontosabb része, amely az adminisztrációs és kritikus rendszereket szolgálja ki. A hálózat központi switch-re épül, amelyhez több kliens eszköz és egy szerver kapcsolódik.

A központban található eszközök:

- Adminisztrációs PC-k

- IT munkaállomások

- Laptopok

- Központi szerver

A szerver kulcsszerepet tölt be, mivel különböző szolgáltatásokat nyújt, például DHCP, DNS vagy egyéb hálózati funkciókat. Ez a szerver biztosítja az egész hálózat működéséhez szükséges alapvető szolgáltatásokat.

A központi switch trunk kapcsolaton keresztül csatlakozik a core/distribution réteghez, amely routereken keresztül biztosítja az inter-VLAN routingot és az internet elérést. A felsőbb réteg redundáns kialakítású, így egy esetleges hiba nem okoz teljes hálózati leállást.

A biztonság kiemelten fontos ebben a szegmensben, ezért az ACL-ek szigorúan szabályozzák, hogy mely VLAN-ok érhetik el a központi erőforrásokat. Csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező eszközök férhetnek hozzá az érzékeny adatokhoz.

10. Tesztelés és validáció

A hálózati infrastruktúra kialakítását követően átfogó tesztelési folyamat került végrehajtásra annak érdekében, hogy a rendszer minden eleme megfelelően működjön, és teljesítse az előre meghatározott követelményeket. A tesztelés célja nemcsak az alapvető kapcsolat ellenőrzése volt, hanem a szolgáltatások működésének, a biztonsági beállítások helyességének és a hálózat terhelhetőségének vizsgálata is. A teljes folyamat a Cisco Packet Tracer szimulációs környezetben zajlott.

A tesztelés első lépéseként az alap hálózati kapcsolatokat ellenőriztük. Ennek során minden VLAN-ban és telephelyen található eszköz között ping teszteket hajtottunk végre. Vizsgáltuk az azonos VLAN-on belüli kommunikációt, valamint az Inter-VLAN routing működését is. Ezen kívül ellenőriztük a telephelyek közötti elérhetőséget, hogy a WAN kapcsolaton keresztül minden szükséges hálózati erőforrás hozzáférhető legyen. A traceroute parancs segítségével az útvonalakat is nyomon követtük, így megbizonyosodtunk arról, hogy az adatcsomagok a megfelelő útvonalon haladnak.

A következő lépésben a routing működését vizsgáltuk. Az OSPF protokoll helyes működését úgy ellenőriztük, hogy megfigyeltük a routing táblákat, valamint szimuláltunk hálózati változásokat (például egy kapcsolat kiesését). A rendszer megfelelően reagált ezekre az eseményekre, és automatikusan új útvonalakat választott, ami igazolja a dinamikus routing helyes konfigurációját.

A VLAN-ok és switch konfigurációk tesztelése során ellenőriztük, hogy a különböző VLAN-ok megfelelően el vannak-e különítve. Megvizsgáltuk, hogy az azonos VLAN-ba tartozó eszközök tudnak-e kommunikálni egymással, míg a külön VLAN-ok között csak a routeren keresztül történik adatforgalom. A trunk linkek működését is teszteltük, biztosítva, hogy több VLAN forgalma is megfelelően továbbítódik. Az STP működését szintén ellenőriztük, például redundáns kapcsolat létrehozásával, és megfigyeltük, hogy a hálózat nem kerül hurok állapotba.

A DHCP és IP-cím kiosztás tesztelése során új eszközöket csatlakoztattunk a hálózathoz, és ellenőriztük, hogy automatikusan kapnak-e megfelelő IP-címet a megfelelő VLAN tartományból. Vizsgáltuk a default gateway és DNS beállítások helyességét is, biztosítva, hogy a kliensek képesek legyenek más hálózatok és szolgáltatások elérésére.

A DNS és egyéb szerver szolgáltatások tesztelése során ellenőriztük a névfeloldás működését, valamint a webszolgáltatások elérhetőségét. A kliensek képesek voltak domain nevek alapján elérni a szervereket, ami igazolja a DNS konfiguráció helyességét. A fájlmegosztási és Active Directory szolgáltatásokat is teszteltük, beleértve a bejelentkezést és a jogosultságkezelést.

A tűzfal és biztonsági beállítások tesztelése kiemelt fontosságú volt. ACL szabályok segítségével ellenőriztük, hogy csak az engedélyezett forgalom haladhat át a hálózaton. Szimuláltunk tiltott hozzáférési kísérleteket is, és megfigyeltük, hogy a tűzfal megfelelően blokkolja azokat. A DMZ hálózat működését külön teszteltük, biztosítva, hogy a publikus szolgáltatások elérhetők, de a belső hálózat védett marad.

A VPN kapcsolat tesztelése során ellenőriztük, hogy a telephelyek közötti titkosított kommunikáció megfelelően működik-e. Megvizsgáltuk a kapcsolat felépülését, valamint azt, hogy az adatok biztonságosan, titkosítva kerülnek továbbításra. A VPN kapcsolat megszakítását is szimuláltuk, és ellenőriztük, hogy a tartalék megoldások megfelelően működésbe lépnek-e.

Az IoT hálózat tesztelése során ellenőriztük, hogy az IoT eszközök csak a számukra engedélyezett szolgáltatásokat érik el. Vizsgáltuk az MQTT kommunikáció működését a központi brokerrel, valamint azt, hogy az IoT eszközök nem férnek hozzá más, érzékeny hálózati erőforrásokhoz.

Végül terheléses és hibakezelési teszteket is végeztünk. Szimuláltunk nagyobb hálózati forgalmat, és megfigyeltük a rendszer viselkedését. Emellett különböző hibákat idéztünk elő (például eszköz kiesés, kapcsolat megszakadás), és ellenőriztük, hogy a hálózat mennyire képes fenntartani a működését és helyreállni.

Összességében a tesztelési folyamat igazolta, hogy a kialakított hálózat stabilan működik, megfelel a tervezési követelményeknek, és képes biztosítani a szükséges szolgáltatásokat biztonságos és hatékony módon.