Ózdi Szc Bródy Imre technikum

Wifi 6

Ózd 2025.11.04 	Készítette: Székely Máté

Tartalom

I.	A Wi-Fi 6 technológia fő jellemzői	3

II. Összehasonlítás a korábbi szabványokkal	3

III. Előnyök és alkalmazási területek	4

IV. Összegzés	4

V. Felhasznált források	4

Az internet mindennapjaink szerves részévé vált: otthon, az iskolában és a munkahelyeken is állandó online kapcsolatot igénylünk. A vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi) fejlődése kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban. Az elmúlt években a Wi-Fi 6, más néven 802.11ax, jelentette a legújabb mérföldkövet ezen a területen.
Ez a technológia nem csupán gyorsabb adatátvitelt kínál, hanem hatékonyabban kezeli a sok eszközt egyidejűleg, és stabilabb kapcsolatot biztosít zsúfolt környezetben is. A Wi-Fi 6 a modern digitális társadalom igényeihez készült, ahol egyre több okoseszköz működik egyazon hálózaton.

- A Wi-Fi 6 technológia fő jellemzői

A Wi-Fi 6 célja a nagyobb sebesség és a jobb hatékonyság elérése, különösen sok felhasználó esetén. A technológia néhány kulcseleme:

- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Ez a technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen adatcsatornán egyszerre több eszköz kommunikáljon. Így csökken a késleltetés, és hatékonyabb lesz az adatforgalom kezelése.

- MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input Multiple Output): Már a Wi-Fi 5 is használta, de a Wi-Fi 6 továbbfejlesztette. Most már nemcsak letöltés, hanem feltöltés közben is egyszerre több eszköz kommunikálhat.

- TWT (Target Wake Time): Ez az új funkció az energiatakarékosságot szolgálja. Az eszközök „alvó” üzemmódban maradhatnak, amíg nincs szükség adatforgalomra, így például az okosotthon-eszközök akkumulátora sokkal tovább bírja.

- 1024-QAM moduláció: A nagyobb modulációs sűrűségnek köszönhetően nő az adatátvitel sebessége – ideális körülmények között akár 9,6 Gb/s is elérhető.

- Összehasonlítás a korábbi szabványokkal

A Wi-Fi technológia fejlődése során több szabvány követte egymást: a Wi-Fi 4 (802.11n), a

Wi-Fi 5 (802.11ac) és most a Wi-Fi 6 (802.11ax).

| Tulajdonság | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximális sebesség | 600 Mb/s | 3,5 Gb/s | 9,6 Gb/s |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz és 5 GHz |
| Eszközök kezelése | Korlátozott | Jobb, de még nem optimális | Több eszköz egyidejű támogatása |
| Energiahatékonyság | Alacsony | Közepes | Magas (TWT technológia miatt) |

A Wi-Fi 6 egyik legfontosabb előnye, hogy zsúfolt hálózatokban is stabil teljesítményt nyújt. Ez különösen fontos iskolákban, irodákban, kávézókban vagy stadionokban, ahol sok ember csatlakozik ugyanarra a hálózatra.

- III. Előnyök és alkalmazási területek

A Wi-Fi 6 nem csupán gyorsabb, hanem intelligensebb hálózati megoldást kínál. Az új szabvány előnyei a mindennapi élet számos területén megmutatkoznak:

- Oktatás: A távoktatás és a digitális tananyagok miatt az iskolákban megbízható, nagy sávszélességű hálózatokra van szükség. A Wi-Fi 6 képes egyszerre sok diákot kiszolgálni.

- Okosotthonok: A háztartásokban egyre több okoseszköz működik (lámpák, kamerák, termosztátok). A Wi-Fi 6 képes ezeket egyszerre, hatékonyan kezelni.

- Ipar 4.0 és munkahelyek: A gyárakban és irodákban a gyors és stabil vezeték nélküli kapcsolat kulcsfontosságú a termelékenységhez.

- Szórakozás és média: A 4K/8K videók és online játékok esetében a Wi-Fi 6 alacsonyabb késleltetést és megszakításmentes adatátvitelt biztosít.

- Összegzés

A Wi-Fi 6 a vezeték nélküli hálózatok fejlődésének következő fontos lépcsője. A korábbi generációkhoz képest gyorsabb, stabilabb és energiahatékonyabb megoldást kínál, ami elengedhetetlen a modern, digitálisan összekapcsolt világban.
Ahogy egyre több eszköz csatlakozik az internetre, a Wi-Fi 6 alaptechnológiává válik, és előkészíti az utat a jövő szabványa, a Wi-Fi 7 előtt.

- Felhasznált források

- IEEE 802.11ax szabvány leírása (IEEE Standards Association)

- Wi-Fi Alliance: Introduction to Wi-Fi 6 (2024)

- TP-Link, ASUS és Netgear hivatalos termékismertetői

- TechRadar: What Is Wi-Fi 6 and Why It Matters? (2023)