Hálózati Infrastruktúra Tervezése és Kivitelezése

Ózd,2026.03.10	Készítette: Bari Jázmin, Székely Máté, Kabai Balázs

Tartalom

Hálózati Infrastruktúra Tervezése és Kivitelezése	1

1.	A projekt célja	3

Core Layer	3

Distribution Layer	3

Access Layer	3

2. Eszközök bemutatása	4

3. Fizikai topológia	5

- A projekt célja

A projekt célja egy közepes méretű vállalat három telephelyből álló hálózati infrastruktúrájának megtervezése, kialakítása és tesztelése. A hálózatnak támogatnia kell a vállalat üzleti és technikai igényeit, biztosítania kell a stabil belső kommunikációt, az internetkapcsolatot, valamint a telephelyek közötti biztonságos kapcsolatot VPN segítségével.

A hálózat három fő telephelyből áll:

- Központi telephely – adatközpont és menedzsment

- Gyár1 telephely – gyártás és logisztika

- Gyár2 telephely – ügyfélszolgálat, értékesítés és IoT rendszer

A rendszer biztosítja:

- belső vállalati kommunikáció

- internet hozzáférés

- telephelyek közötti MPLS kapcsolat

- IPsec VPN tartalék kapcsolat

- VLAN alapú hálózati szegmentáció

- IoT hálózat elkülönítését

- biztonsági mechanizmusokat

A hálózat hierarchikus modell szerint épül fel, amely három réteget tartalmaz:

Core Layer

A központi hálózati gerinc.

Distribution Layer

Telephelyek közötti routing és biztonsági szabályok.

Access Layer

Végfelhasználói eszközök csatlakoztatása.

2. Eszközök bemutatása

A hálózati infrastruktúra kialakítása során különböző aktív eszközök kerültek alkalmazásra, amelyek biztosítják a hálózat megbízható működését, biztonságát és skálázhatóságát. A választásnál fontos szempont volt, hogy az eszközök vállalati környezetben is stabilan működjenek, és támogassák a szükséges szolgáltatásokat.

A hálózat kulcselemei a routerek, amelyek az OSI modell harmadik rétegén működnek, és a különböző hálózatok közötti adatforgalmat irányítják. A projekt során Cisco 1941 típusú routerek kerültek alkalmazásra. Feladatuk a statikus és dinamikus útvonalválasztás (OSPF, EIGRP), az Inter-VLAN kommunikáció biztosítása, valamint a belső hálózat internethez való csatlakoztatása NAT/PAT segítségével. Ezen kívül VPN kapcsolatok kialakítására is alkalmasak, így a telephelyek közötti biztonságos kommunikáció is megoldott.

A hálózat másik fontos elemei a switch-ek, amelyek az OSI modell második rétegén működnek. A projektben Cisco Catalyst 2960 típusú switch-ek kerültek felhasználásra. Ezek biztosítják a végponti eszközök csatlakozását, VLAN-ok kialakítását, valamint a hálózat logikai szegmentációját. A switch-ek főbb funkciói röviden:

- VLAN kezelés a logikai szegmentációhoz

- MAC cím alapú továbbítás

- Trunk linkek több VLAN forgalmához

- STP a hurkok elkerülésére

- Port security a biztonság növelésére

A tűzfal, Cisco ASA, a belső hálózat és az internet közötti forgalmat szabályozza. Stateful Packet Inspection technológiát alkalmaz, biztosítja a NAT/PAT kezelést, a VPN végpontokat, valamint védelmet nyújt DoS támadások ellen és kezeli a DMZ hálózatot.

A hálózati szolgáltatásokat szerverek biztosítják. Linux szerverek DHCP-t, DNS-t és webes szolgáltatásokat nyújtanak, míg Windows Server a felhasználók kezelésére, csoportházirendek alkalmazására és fájlmegosztásra szolgál.

A hálózat vezeték nélküli részét a Wi-Fi hálózat alkotja, amely elsősorban az IoT eszközöket szolgálja ki. Biztonsági megoldások: WPA3 titkosítás és 802.1X hitelesítés. Külön SSID-k: vállalati és IoT hálózat.

Az IoT eszközök, például ESP32 mikrokontrollerek, okostelefonok és szenzorok, külön VLAN-ba kerültek, és MQTT protokoll segítségével kommunikálnak egy központi brokerrel (Raspberry Pi). Hozzáférésük korlátozott, csak a szükséges szolgáltatások engedélyezettek.

A hálózat végponti eszközei asztali számítógépek, laptopok és mobil eszközök, amelyek a felhasználók számára biztosítják a hálózati szolgáltatások elérését. A telephelyek közötti kapcsolat WAN-on keresztül történik, MPLS hálózat vagy tartalék IPsec VPN segítségével.

Összességében az alkalmazott eszközök egy stabil, biztonságos és skálázható hálózati rendszert alkotnak, amely megfelel egy modern vállalati környezet követelményeinek.

3. Fizikai topológia

A fizikai topológia a hálózat eszközeinek tényleges elhelyezkedését és összeköttetéseit mutatja be. A projekt egy három telephelyes, hierarchikus és részben redundáns vállalati hálózatot valósít meg, amely biztosítja a stabil működést, a könnyű bővíthetőséget és a hibák gyors lokalizálhatóságát.

A hálózat három fő részből áll. A központi hálózat magában foglal két redundáns routert, egy tűzfalat, a WAN/Cloud kapcsolatot és a core switchet. Ez a rész biztosítja az internetkapcsolat kezelését, a telephelyek közötti kommunikációt, valamint a belső hálózat biztonságát. A két router redundáns működésével és virtuális gateway használatával a rendszer magas rendelkezésre állást garantál. A core switch összeköti a központi eszközöket, trunk kapcsolatokat biztosítva a további hálózati szegmensek felé.

A Gyár 1 telephely a gyártási folyamatokat támogatja. Egy access switch biztosítja a végponti eszközök (PC, laptop, szerver) csatlakozását. Minden eszköz közvetlenül a switch-hez kapcsolódik, amely uplink kapcsolaton keresztül csatlakozik a központi hálózathoz. A telephely fizikai topológiája csillag alapú, ami lehetővé teszi a hibák gyors lokalizálását és az egyszerű bővíthetőséget.

A Gyár 2 telephely az értékesítési és IoT rendszereket tartalmazza. A helyi switch biztosítja a kapcsolatot a végponti eszközök, szerverek és IoT eszközök között, míg a helyi router kezeli a telephelyi forgalmat és VPN kapcsolat kialakítására is képes. A Wi-Fi hálózat külön SSID-ket használ a vállalati és az IoT eszközök számára, biztonságukat WPA3 titkosítás és 802.1X hitelesítés biztosítja. Az IoT eszközök (ESP32 mikrokontrollerek, okostelefonok, szenzorok) külön VLAN-ban és izolált fizikai szegmensben helyezkednek el, MQTT protokoll segítségével kommunikálva a központi brokerrel. A hozzáférésük korlátozott, csak a szükséges szolgáltatások engedélyezettek.

A hálózatban többféle fizikai kapcsolat található, amelyeket érdemes kiemelni:

- Ethernet kábellel csatlakoznak a végpontok a switch-ekhez és a routerekhez

- Trunk linkek a switch-ek és a core kapcsolat között

- WAN kapcsolat a központi routereken keresztül biztosítja a telephelyek közötti kommunikációt

A hálózat strukturált kábelezést használ, UTP Cat5e/Cat6 kábelekkel, patch panelek segítségével, rack szekrényekben elhelyezve. Ez a kialakítás jól skálázható, redundáns, és lehetővé teszi a hibák gyors lokalizálását. Bár előfordulhat switch vagy router meghibásodás, illetve uplink kiesés, a rendszer redundanciával, backup linkekkel és monitoring rendszerrel biztosítja a folyamatos működést.

4. Logikai topológia és eszközkonfiguráció

A logikai topológia a hálózat működését és az adatforgalom irányát mutatja, függetlenül a fizikai elhelyezkedéstől. A három telephely közötti kommunikáció VLAN-ok és IP-alhálózatok segítségével valósul meg, a forgalmat a megfelelő routerek, switch-ek és tűzfalak irányítják.

A routerek IP-címek alapján irányítják a csomagokat a hálózatok között. A központi routerek statikus és OSPF protokollt használnak, így automatikusan választják ki a legrövidebb útvonalat. Inter-VLAN routingot is kezelnek, NAT/PAT segítségével a belső hálózat IP-címei publikussá alakíthatók, VPN végpontokkal biztosítva a telephelyek közötti titkosított kapcsolatot.

A switch-ek VLAN-ok elkülönítését és a végponti forgalom kezelését végzik. MAC-cím alapján továbbítják a kereteket, trunk linkeken több VLAN forgalmát kezelik, a Spanning Tree Protocol pedig megelőzi a hurkok kialakulását. Port security és 802.1X hitelesítés biztosítja az illetéktelen eszközök elleni védelmet.

A tűzfal (Cisco ASA) a belső hálózat és a WAN között helyezkedik el, stateful inspection segítségével figyeli a forgalmat. ACL-ekkel szűri a csomagokat, kezeli a NAT/PAT-t, VPN végpontokat biztosít, véd a DoS támadások ellen, és kezeli a DMZ hálózatot.

A szerverek logikailag VLAN-okhoz vannak rendelve. Linux szerverek DHCP-t, DNS-t és webes szolgáltatásokat nyújtanak, míg Windows Server a felhasználókezelést és csoportházirendeket biztosítja.

A hálózat vezeték nélküli szegmense az IoT eszközöket szolgálja. WPA3 és 802.1X biztosítja a védelmet, külön SSID-ket használva vállalati és IoT eszközöknek. Az IoT eszközök logikailag külön VLAN-ban működnek, MQTT protokollon keresztül kommunikálnak a központi brokerrel, hozzáférésük korlátozott.

A fő IP-cím struktúra és VLAN-ok:

- Központi hálózat: 10.0.0.0/24, Core VLAN 1

- Gyár 1 telephely: 10.1.0.0/24, VLAN 10

- Gyár 2 telephely: 10.2.0.0/24, VLAN 20

- IoT eszközök: 10.3.0.0/24, VLAN 30

A logikai topológia előnye, hogy a forgalom szegmentált, biztonságos és könnyen menedzselhető, miközben a VLAN-ok és a routing biztosítják a hatékony telephelyek közötti kommunikációt.

5. Eszközök konfigurációja

A hálózati eszközök konfigurációja biztosítja a logikai topológia működését és a szolgáltatások elérését. A projekt során a routerek, switch-ek, tűzfal és szerverek konfigurációit a Cisco Packet Tracer-ben hoztuk létre, majd txt formátumban exportáltuk. A beállítások célja a stabil forgalomirányítás, a biztonság és a VLAN-ok logikai szegmentálása volt.

A routerek konfigurációja magában foglalja az IP-címek beállítását, az interfészek aktiválását, valamint a routing protokollok (OSPF) és az Inter-VLAN routing beállítását. A NAT/PAT konfiguráció lehetővé teszi a belső hálózat internetkapcsolatát, míg a VPN végpontok titkosított kommunikációt biztosítanak a telephelyek között.

A switch-ek konfigurációja a VLAN-ok létrehozását, portok hozzárendelését és trunk linkek beállítását tartalmazza. A Spanning Tree Protocol aktiválása megakadályozza a hurkok kialakulását. Port security és 802.1X beállítás biztosítja, hogy csak az engedélyezett eszközök csatlakozhassanak a hálózathoz.

A tűzfal (Cisco ASA) konfigurációja az ACL-ek beállítását, NAT/PAT kezelését és VPN végpontok létrehozását tartalmazza. A tűzfal ellenőrzi a bejövő és kimenő forgalmat, véd a DoS támadások ellen, és kezeli a DMZ hálózatot.

A szerverek konfigurációja a hálózati szolgáltatások működéséhez szükséges: a Linux szerverek DHCP-t, DNS-t és webes alkalmazásokat üzemeltetnek, míg a Windows Server az Active Directory-t és a csoportházirendek alkalmazását biztosítja. A szerverek IP-címei és VLAN-okhoz való hozzárendelése garantálja a szegmentált és biztonságos hálózatot.

A konfigurációs fájlok mini áttekintése a főbb eszközök esetén:

- Routerek: IP-címek, OSPF, Inter-VLAN routing, NAT/PAT, VPN

- Switch-ek: VLAN-ok, trunk linkek, STP, port security, 802.1X

- Tűzfal: ACL-ek, NAT/PAT, VPN végpont, DMZ kezelés, DoS védelem

- Szerverek: DHCP, DNS, webszolgáltatás, Active Directory, csoportházirendek

Ezek az integrált beállítások biztosítják a hálózat zavartalan működését, a telephelyek közötti kommunikációt, valamint a felhasználók és IoT eszközök biztonságos elérését.

6. Címezési terv

A címezési terv célja, hogy minden eszköz és hálózati szegmens egyértelműen azonosítható legyen, a forgalom hatékonyan irányítható legyen, és a hálózat biztonságosan szegmentált maradjon. A projektben minden telephelyhez és eszközkategóriához külön alhálózat tartozik, így a hálózat könnyen menedzselhető és bővíthető.

A hálózat IP-cím struktúrája és alhálózatai a következők:

- Központi hálózat (Core): 10.0.0.0/24

  - Core VLAN 1

  - Routerek és tűzfal IP-címei

- Gyár 1 telephely: 10.1.0.0/24

  - VLAN 10

  - Végponti eszközök és szerverek IP-címei

- Gyár 2 telephely: 10.2.0.0/24

  - VLAN 20

  - Végponti eszközök és IoT eszközök IP-címei

- IoT szegmens: 10.3.0.0/24

  - VLAN 30

  - IoT eszközök izolált IP-címei

A VLAN-okhoz rendelt IP-címek biztosítják, hogy a hálózati eszközök elkülönítve kommunikáljanak. A DHCP szerverek automatikusan kiosztják a címeket a megfelelő VLAN-okhoz, így a végponti eszközök gyorsan és hibamentesen csatlakozhatnak.

A címezési terv előnyei:

- A forgalom könnyen menedzselhető és nyomon követhető

- A hálózat szegmentált, a különböző telephelyek és IoT eszközök elkülönítettek

- Biztonsági szabályok könnyen alkalmazhatók VLAN és IP-cím alapján

- Lehetővé teszi a hálózat jövőbeli bővítését új eszközök vagy telephelyek integrálásával

Ez a terv biztosítja, hogy minden eszköz logikailag és fizikai szempontból jól beazonosítható legyen, a hálózat stabil és biztonságos maradjon, valamint a konfigurációk egyszerűen implementálhatók legyenek.

7. VLAN struktúra

A VLAN-ok (Virtual Local Area Network) a hálózat logikai szegmentálására szolgálnak. Segítségükkel a különböző telephelyek és eszközkategóriák forgalma elkülöníthető, a hálózat biztonságosabbá, áttekinthetőbbé és hatékonyabban menedzselhetővé válik. A VLAN-ok csökkentik a broadcast-forgalmat, és lehetővé teszik a hálózati erőforrások szabályozott elérését.

A projekt VLAN-struktúrája a következő:

- VLAN 1 – Core VLAN:
A központi hálózati eszközök, például a core switch, a routerek és a tűzfal csatlakoznak ide. Ez a VLAN biztosítja a telephelyek közötti fő adatforgalmat és az internetkapcsolat kezelését.

- VLAN 10 – Gyár 1:
Ebbe a VLAN-ba tartoznak a gyár 1 telephelyén található végponti eszközök, mint a PC-k, laptopok, valamint a helyi szerverek. A VLAN 10 elkülöníti a gyári forgalmat, így csökkentve a broadcast-forgalmat és növelve a biztonságot.

- VLAN 20 – Gyár 2:
A gyár 2 telephelyén működő VLAN a végponti eszközök, Wi-Fi hálózat és IoT eszközök forgalmát kezeli. A VLAN 20 biztosítja, hogy az IoT eszközök és a felhasználói eszközök forgalma elkülönüljön, csökkentve a hálózati kockázatokat.

- VLAN 30 – IoT szegmens:
Az IoT eszközök, mint az ESP32 mikrokontrollerek, szenzorok és okostelefonok, külön VLAN-ban működnek. Ez az elkülönítés biztonságos hozzáférést biztosít a vállalati hálózattól függetlenül, és könnyen kezelhetővé teszi a hozzáférési szabályokat.

Technikai megvalósítás:

- A switch-ek trunk linkeken keresztül továbbítják a VLAN-ok közötti forgalmat.

- A Spanning Tree Protocol (STP) megakadályozza a hurkok kialakulását, biztosítva a hálózat stabil működését.

- Port security és 802.1X hitelesítés biztosítja, hogy csak az engedélyezett eszközök csatlakozzanak a VLAN-okhoz.

Előnyök:

- A hálózat logikailag elkülönített, a forgalom szabályozott és biztonságos

- A broadcast-forgalom csökken, növelve a teljesítményt

- Könnyen bővíthető új VLAN-okkal vagy telephelyekkel

- Biztonsági szabályok és ACL-ek egyszerűen alkalmazhatók a VLAN-okhoz

Ez a VLAN-struktúra lehetővé teszi, hogy minden eszköz a megfelelő logikai szegmensben működjön, a forgalom átlátható legyen, és a hálózat mind a felhasználók, mind az IoT eszközök számára biztonságos maradjon.